| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главного конструктора, начальника КБПМ |  |
| _____________ | И.О. Фамилия |
| ______________ 2019 г. |  |

ПРОТОКОЛ № БИОС/50ГК-%serial-num% ПСИ

приемосдаточных испытаний

блока информационного обеспечения и синхронизации

1. Объект испытаний: «Блок информационного обеспечения и
синхронизации» (далее «БИОС») 50ГК.КМ.20Ю005 заводской № 19040179.

Изготовитель БИОС – экспериментальное производство КБПМ ФГУП «ЦНИИХМ».

БИОС представляет собой моноблок в корпусе, включающий два
независимых комплекта электроники, допускающих работу как одновременно, так и в «холодном» резерве.

Образец БИОС зав. № 19040179 допущен к приемо-сдаточным испытаниям заключением в технологическом паспорте изготовления прибора № 12ПС/14
и извещением ВП МО РФ о допуске к ПСИ № 29 от 19 июля 2019 года.

2. Испытания проведены в соответствии с программами и методиками 50ГК.КМ.20Ю005 ПМ1, 50ГК.КМ.20Ю005 ПМ2, 50ГК.КМ.20Ю005 ПМ3 и
инструкцией 50ГК.КМ.20Ю005_И23. Виды и последовательность
испытаний и проверок приведены в таблице 1.

Таблица1 – Вид и последовательность проведенных испытаний и проверок

| Наименование испытания/проверки | Пункт ПМ |
| --- | --- |
| Технологическая наработка | 50ГК.КМ.20Ю005 И23 |
| Технический осмотр (осмотр внешнего вида). | ПМ1-3.2 |
| Проверка массы | ПМ1-3.3 |
| Проверка электрической схемы | ПМ1-4 |
| Проверка работоспособности при нормальных условиях | ПМ1-5 |
| Испытания на вибропрочность | ПМ2-3.2 |
| Испытания на устойчивость при циклических изменениях температуры | ПМ3-2 |

3. Испытания проводились на испытательной базе КБПМ ФГУП «ЦНИИХМ» в период с 13 по 24 августа 2019 года силами сотрудников
лаборатории № 1 испытательного отдела ЭП КБПМ и лаборатории № 211
отдела № 21 КБПМ.

4. Цель испытаний: проверка качества изготовленных образцов (отсутствие производственных дефектов), проверка работоспособности БИОС (выполнение требований ТЗ) во время и после воздействий, определенных ПМ.

5. Используемое оборудование и средства измерения приведены
в таблице 2.

Таблица 2 – Используемое оборудование и средства измерений

| Наименование оборудования | Заводской номер |
| --- | --- |
| КПА БИОС | - |
| АСП БИОС | 62033015 |
| УКР 10ГК.Ф1.20Ю 3Н003 | 13060252 |
| Вольтметр универсальный В7-78/1 | TW00010626 |
| Осциллограф LCRY0317 | 57639 |
| Источник питания АКИП-1146-80-120 | 800586010736940002 |
| Термокамера ESPEС MC-811P | 112002317 |
| Весы электронные GF-600 | T 0328339 |
| Стенд электродинамический LDSV8-440НВТ 1220 | 1031625/1 |
| Усилитель цифровой измерительный LMS SCADAS III | 0041102906 |
| Комплект кабелей | - |

6. Испытательные воздействия и режимы испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Испытательные воздействия и режимы испытаний.

| Наименование испытания/проверки | Режим воздействия |
| --- | --- |
| Осмотр внешнего вида, проверка массы | - Т=20 °С, влажность до 80 %, - чистота помещения - класс 8 |
| Проверка электрической схемы |  |
| Проверка работоспособности при нормальных условиях |  |
| Испытания на устойчивость при циклических изменениях температуры | Т = минус 17 °С Т = +52 °С 3 цикла |
| Испытания на вибропрочность | Таблица 4 |

Таблица 4 – Нормативные уровни широкополосной случайной вибрации.

| Поддиапазон частот, Гц | 20-40 | 40-300 | 300-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда виброускорения, м/с2 (g) | 0,96-24,05 (0,01-0,25) | 24,05 (0,25) | 24,5-0,96 (0,25-0,01) |
| Время действия по каждой оси, с | 300 |  |  |
| Среднее квадратическое значение ускорения, м/с2 (g) | 118,8 (12,1) |  |  |
| Примечание: Изменение спектральной плотности виброускорения в пределах каждого поддиапазона частот – линейное при логарифмическом масштабе частоты и спектральной плотности. |  |  |  |

7. Масса БИОС – 0,359 кг.

8. Испытания на вибропрочность проведены на технологических уровнях вибрации в соответствии с п. 3.2 50ГК.КМ.20Ю005ПМ2. Реализованные режимы виброиспытаний приведены в приложении 3. Замечаний нет.

9. Технический осмотр (осмотр внешнего вида) проводился до и после 
каждого вида испытаний. Замечаний нет.

10. Проверка электрической схемы проводилась при нормальных
климатических условиях до и после технологической наработки и после каждого вида испытаний. Замечаний нет.

Результаты проверок электрической схемы перед началом и после
окончания ПСИ приведены в приложении 1.

11. Проверки работоспособности проводились до и после каждого вида
испытаний при нормальных климатических условиях и на температурных полках при испытаниях на устойчивость при термоциклировании. Результаты проверок перед началом и после окончания ПСИ приведены в приложениях 2 и 5.
Замечаний нет.

12. Испытания на устойчивость при циклических изменениях температуры проведены при температурах минус 17 °С и плюс 52 °С. Проведено 3 цикла
испытаний.

Проверки работоспособности проводились на всех температурных циклах. Результаты проверок работоспособности на последнем температурном цикле приведены в приложении 4. Замечаний нет.

13. Перед проведением ПСИ была проведена технологическая наработка БИОС. Технологическая наработка проведена по инструкции 50ГК.КМ.20Ю005_И23 в несколько этапов. Условия проведения и
продолжительность этапов технологической наработки представлены
в таблице 5. Суммарное время технологической наработки составило 400 часов.

Таблица 5 – условия проведения и продолжительность этапов
технологической наработки.

| Этап | Условия проведения | Пункт | Время (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наработка термоциклированием | Т = минус 15 °С Т = +50 °С 10 циклов | 8.3.4 | 32 |
| Наработка при НКУ 1 этап | - Т=20 0С, влажность до 80 %, чистота помещения - класс 8 | 8.3.5 | 47 |
| Наработка при повышенной температуре | Т = +50 °С | 8.3.6 | 184 |
| Наработка при пониженной температуре | Т = минус 15 °С | 8.3.7 | 37 |
| Наработка при НКУ 2 этап | - Т=20 0С, влажность до 80 %, чистота помещения - класс 8 | 8.3.8 | 100 |

В ходе проведения технологической наработки осуществлялся контроль телеметрии БИОС с периодичностью раз в сутки. Замечаний нет.

Сокращенные проверки работоспособности проводились на этапе
наработки термоциклированием (на первом и последнем цикле) и после каждого этапа. Замечаний нет.

После проведения технологической наработки была проведена проверка электрической схемы. Замечаний нет.

14. Испытания проведены с версией загрузчика № 196.

Вывод: блок информационного обеспечения и синхронизации
50ГК.КМ.20Ю005 зав. № 19040179 испытан по программам и методикам
50ГК.КМ.20Ю005 ПМ1, 50ГК.КМ.20Ю005 ПМ2, 50ГК.КМ.20Ю005 ПМ3 и
по инструкции 50ГК.КМ.20Ю005_И23 и полностью соответствует требуемым
параметрам.

Заключение.

Блок информационного обеспечения и синхронизации 50ГК.КМ.20Ю005 зав. № 19040179 допускается к испытаниям в составе изделия верхнего уровня.

| __________ | И.О. Фамилия |
| --- | --- |
| __________ | И.О. Фамилия |
| __________ | И.О. Фамилия |
| __________ | И.О. Фамилия |
| __________ | И.О. Фамилия |
| __________ | И.О. Фамилия |
| __________ | И.О. Фамилия |
| __________ | И.О. Фамилия |

Начальник ЭП КБПМ

Начальник отдела № XX

Начальник лаборатории № X ЭП

Начальник лаборатории № XXX

Ведущий инженер лаборатории № XXX

Инженер лаборатории № X ЭП

Нач. бюро № XXX-зам. нач. XX отдела

Представитель XX ВП МО РФ

БИОС зав № 19040179

ПСИ

Проверка электрической схемы.

| Начало цепи | Конец цепи | Нижний допуск | Верхний допуск | Измерено |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До начала испытаний | После испытаний |  |
| Х1.1 | Х1.20 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,41 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.2 | Х1.21 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,41 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.3 | Х1.4 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,41 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.8 | Х1.26 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,41 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.9 | Х1.27 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,42 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.12 | Х1.30 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,4 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.13 | Х1.31 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,4 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.14 | Х1.32 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,41 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.17 | Х1.35 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,39 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.18 | Х1.36 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.19 | Х1.37 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х1.22 | Х1.23 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,4 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты |
| Х2.14 | Х2.15 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.16 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.17 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.18 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.19 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.32 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.33 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,37 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.34 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.35 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.36 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.14 | Х2.37 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "+BS" |
| Х2.10 | Х2.11 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х2.10 | Х2.12 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х2.10 | Х2.29 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,38 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х2.10 | Х2.30 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,36 Ом | 0,38 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х2.10 | Х2.31 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,35 Ом | 0,37 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х2.10 | Х2.14 | 1 кОм | - | 18,1 кОм | 18,1 кОм | цепь "PWR_P" |
| Х2.10 | X2.5 | 50 кОм | - | 72 кОм | 71,9 кОм | CAN1 |
| X2.5 | X2.24 | 3 кОм | 10 кОм | 4,369 кОм | 4,367 кОм | CAN1 |
| Х2.10 | X2.23 | 90 Ом | 120 Ом | 100,3 Ом | 100,3 Ом | CAN1 |
| Х2.10 | X2.6 | 50 кОм | - | 71,9 кОм | 71,8 кОм | CAN2 |
| X2.6 | X2.25 | 3к Ом | 10 к Ом | 4,367 Ом | 4,365 Ом | CAN2 |
| Х2.10 | X2.7 | 90 Ом | 120 Ом | 100,3 Ом | 100,3 Ом | CAN2 |
| Х2.10 | Х2.22 | 50 кОм | - | 72,3 кОм | 72,1 кОм | TS |
| X2.22 | Х2.4 | 900 Ом | 1100 Ом | 960 Ом | 960 Ом | TS |
| Х2.10 | Х2.8 | 50 кОм | - | 71,9 кОм | 71,8 кОм | ISS |
| X2.8 | Х2.26 | 200 Ом | 230 Ом | 219 Ом | 219 Ом | ISS |
| Х2.10 | Х2.14 | 1 кОм | - | 18,1 кОм | 18,1 кОм | цепь "PWR_P" |
| X2.10 | X1.6 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,37 Ом | 0,38 Ом | Целостность цепи "GND" |
| Х2.10 | Х1.3 | 50 кОм | - | 55,7 кОм | 55,6 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.8 | 50 кОм | - | 55,8 кОм | 55,8 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.9 | 50 кОм | - | 55,9 кОм | 55,8 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.12 | 50 кОм | - | 55,9 кОм | 55,8 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.13 | 50 кОм | - | 55,7 кОм | 55,6 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.14 | 50 кОм | - | 56 кОм | 56 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.17 | 50 кОм | - | 55,8 кОм | 55,8 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.18 | 50 кОм | - | 56 кОм | 55,9 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.19 | 50 кОм | - | 55,8 кОм | 55,7 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.22 | 50 кОм | - | 55,6 кОм | 55,6 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х1.1 | 1 кОм | - | 47,1 кОм | 47,1 кОм | цепь "PWR_BARL1" |
| Х2.10 | Х1.2 | 1 кОм | - | 47,3 кОм | 47,3 кОм | цепь "PWR_BARL2" |
| X2.10 | X3.2 | 0 Ом | 0,7 Ом | 0,37 Ом | 0,39 Ом | Целостность цепи "-BS" |
| X2.10 | Х3.7 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,37 Ом | 0,39 Ом | Целостность цепи "GND" |
| X2.10 | Х3.25 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,37 Ом | 0,39 Ом | Целостность цепи "GND" |
| Х2.10 | Х3.1 | 50 кОм | - | 56 кОм | 56 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х3.4 | 50 кОм | - | 55,6 кОм | 55,5 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х3.9 | 50 кОм | - | 55,9 кОм | 55,9 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х3.19 | 50 кОм | - | 55,9 кОм | 55,9 кОм | цепь "PWR_" |
| Х2.10 | Х3.31 | 20 кОм | - | 50,6 кОм | 50,6 кОм | цепь "PIRO" |
| Х2.10 | Х3.15 | 20 кОм | - | 50,7 кОм | 50,7 кОм | цепь "PIRO" |
| Х2.10 | Х3.13 | 20 кОм | - | 50,4 кОм | 50,5 кОм | цепь "PIRO" |
| Х2.10 | Х3.33 | 20 кОм | - | 50,4 кОм | 50,4 кОм | цепь "PIRO" |
| X2.10 | X3.5 | 10 кОм | - | 87,3 кОм | 87,2 кОм | цепь "CTRL" |
| Х3.2 | Х3.3 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.10 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.11 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,4 Ом | 0,45 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.14 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,43 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.16 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.18 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.21 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.22 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.28 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.30 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,4 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.32 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.35 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.2 | Х3.36 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты "-BS" |
| Х3.1 | Х3.20 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х3.4 | Х3.23 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,39 Ом | 0,4 Ом | Дублированные контакты |
| Х3.9 | Х3.27 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,4 Ом | 0,43 Ом | Дублированные контакты |
| Х3.19 | Х3.37 | 0 Ом | 0,5 Ом | 0,38 Ом | 0,41 Ом | Дублированные контакты |
| Х2.10 | корпус | 100 кОм | 1000 кОм | 104,5 кОм | 104,5 кОм |  |
| Х2.14 | корпус | 100 кОм | 1000 кОм | 104,5 кОм | 104,5 кОм |  |

БИОС зав. № 19040179

ПСИ.

Проверка работоспособности перед началом испытаний (U = 14 В).

| № | Проверка |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Проверка запуска БИОС при подаче напряжения питания. Проверка выдачи напряжения на некоммутируемые шины питания. Проверка получения команд прямого управления аппаратным резервом БИОС. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.2 | Проверка работоспособности БИОС при плавном изменении напряжения питания в первичной цепи. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  |  | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |  |
|  | Порог отключения первой шины |  |  | 7 |  | 0 ÷ 10 |  |  |
|  | Порог отключения телеметрии |  |  | 2 |  | 0 ÷ 10 |  |  |
|  | Порог включения телеметрии |  |  | 4 |  | 0 ÷ 10 |  |  |
| 5.2.3 | Проверка отсутствия несанкционированной выдачи питания на шины 3-го типа при снятии, подаче питания на БИОС, переключении ком-плектов, включении и отключении питания остальных потребителей. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.4 | Проверка резервированной информационной линии связи (ИЛС) CAN. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.5 | Проверка тракта выдачи напряжения на шины питания потребителей. Проверка взаимовлияния (разобщенности) шин питания. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.6 | Проверка тока обтекания пиросредств. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Максимальный ток обтекания ПС |  |  | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |  |
|  |  |  |  | 0,149 |  | 0÷4 |  |  |
| 5.2.7 | Проверка собственного потребления БИОС при отсутствии тока в цепях питания нагрузки. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Потребление БИОС в режиме, когда напряжение на шинах питания присутствует, при отключенной нагрузке |  |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |  |
|  |  |  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,582 |  | < 3 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,415 |  | < 3 |  |  |
| 5.2.8 | Проверка потребления БИОС при включенной максимально допустимой нагрузке, предельно допустимого тока в цепи питания потребителя и максимально допустимого тока в цепи первичного питания и точности измерения тока на шинах питания. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Общее потребление БИОС |  |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |  |
|  |  |  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,198 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,032 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | Потребление БИОС при максимальной нагрузке на каналы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагружаемые каналы |  |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  |  | 3,015 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К5-8 |  |  | 3,09 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К9-12 |  |  | 2,852 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К13-16 |  |  | 3,177 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К17-20 |  |  | 3,638 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К21-24 |  |  | 4,087 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  |  | 3,029 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К5-8 |  |  | 3,099 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К9-12 |  |  | 2,863 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К13-16 |  |  | 3,195 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К17-20 |  |  | 3,654 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | К21-24 |  |  | 4,092 |  | 0÷7,5 |  |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при максимальной нагрузке на шине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) |  | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |  |
|  | К1 | 3,99 |  | 3,955 |  | 0,035 |  |  |
|  | К2 | 4,016 |  | 3,992 |  | 0,024 |  |  |
|  | К3 | 3,983 |  | 4,029 |  | 0,046 |  |  |
|  | К4 | 3,993 |  | 4,029 |  | 0,036 |  |  |
|  | К5 | 3,991 |  | 3,992 |  | 0,001 |  |  |
|  | К6 | 3,992 |  | 3,992 |  | 0 |  |  |
|  | К7 | 3,983 |  | 3,955 |  | 0,028 |  |  |
|  | К8 | 3,991 |  | 3,992 |  | 0,001 |  |  |
|  | К9 | 3,99 |  | 3,992 |  | 0,002 |  |  |
|  | К10 | 3,99 |  | 3,955 |  | 0,035 |  |  |
|  | К11 | 3,992 |  | 4,029 |  | 0,037 |  |  |
|  | К12 | 3,99 |  | 3,955 |  | 0,035 |  |  |
|  | К13 | 3,981 |  | 3,992 |  | 0,011 |  |  |
|  | К14 | 3,983 |  | 3,992 |  | 0,009 |  |  |
|  | К15 | 3,985 |  | 3,992 |  | 0,007 |  |  |
|  | К16 | 3,982 |  | 3,992 |  | 0,01 |  |  |
|  | К17 | 3,982 |  | 3,955 |  | 0,027 |  |  |
|  | К18 | 3,98 |  | 3,992 |  | 0,012 |  |  |
|  | К19 | 3,974 |  | 3,992 |  | 0,018 |  |  |
|  | К20 | 3,98 |  | 4,029 |  | 0,049 |  |  |
|  | К21 | 4,007 |  | 3,955 |  | 0,052 |  |  |
|  | К22 | 3,982 |  | 3,992 |  | 0,01 |  |  |
|  | К23 | 3,98 |  | 3,992 |  | 0,012 |  |  |
|  | К24 | 3,974 |  | 3,992 |  | 0,018 |  |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) |  | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |  |
|  | К1 | 3,989 |  | 4,029 |  | 0,04 |  |  |
|  | К2 | 4,014 |  | 3,992 |  | 0,022 |  |  |
|  | К3 | 3,985 |  | 3,992 |  | 0,007 |  |  |
|  | К4 | 3,989 |  | 3,955 |  | 0,034 |  |  |
|  | К5 | 3,999 |  | 3,955 |  | 0,044 |  |  |
|  | К6 | 3,991 |  | 3,955 |  | 0,036 |  |  |
|  | К7 | 3,985 |  | 3,955 |  | 0,03 |  |  |
|  | К8 | 3,99 |  | 4,065 |  | 0,075 |  |  |
|  | К9 | 3,995 |  | 3,992 |  | 0,003 |  |  |
|  | К10 | 3,991 |  | 4,065 |  | 0,074 |  |  |
|  | К11 | 3,994 |  | 3,992 |  | 0,002 |  |  |
|  | К12 | 3,992 |  | 3,992 |  | 0 |  |  |
|  | К13 | 3,982 |  | 3,992 |  | 0,01 |  |  |
|  | К14 | 3,983 |  | 4,029 |  | 0,046 |  |  |
|  | К15 | 3,985 |  | 3,992 |  | 0,007 |  |  |
|  | К16 | 3,983 |  | 3,992 |  | 0,009 |  |  |
|  | К17 | 3,981 |  | 3,992 |  | 0,011 |  |  |
|  | К18 | 3,984 |  | 3,955 |  | 0,029 |  |  |
|  | К19 | 3,975 |  | 4,029 |  | 0,054 |  |  |
|  | К20 | 3,981 |  | 3,992 |  | 0,011 |  |  |
|  | К21 | 4,006 |  | 3,992 |  | 0,014 |  |  |
|  | К22 | 3,983 |  | 3,992 |  | 0,009 |  |  |
|  | К23 | 3,981 |  | 3,955 |  | 0,026 |  |  |
|  | К24 | 3,975 |  | 3,992 |  | 0,017 |  |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при равномерно распределенной по каналам допустимой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канал № | Измеренный ток (А) |  | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 200 мА) |  |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К2 | 0,554 |  | 0,623 |  | 0,069 |  |  |
|  | К3 | 0,55 |  | 0,659 |  | 0,109 |  |  |
|  | К4 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К5 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К6 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К7 | 0,549 |  | 0,623 |  | 0,074 |  |  |
|  | К8 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К9 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К10 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К11 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К12 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К13 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К14 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К15 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К16 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К17 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К18 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К19 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К20 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К21 | 0,556 |  | 0,623 |  | 0,067 |  |  |
|  | К22 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К23 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К24 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,55 |  | 0,659 |  | 0,109 |  |  |
|  | К2 | 0,554 |  | 0,623 |  | 0,069 |  |  |
|  | К3 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К4 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К5 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К6 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К7 | 0,549 |  | 0,623 |  | 0,074 |  |  |
|  | К8 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К9 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К10 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К11 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К12 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К13 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К14 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К15 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К16 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К17 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К18 | 0,552 |  | 0,623 |  | 0,071 |  |  |
|  | К19 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К20 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К21 | 0,556 |  | 0,623 |  | 0,067 |  |  |
|  | К22 | 0,551 |  | 0,623 |  | 0,072 |  |  |
|  | К23 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
|  | К24 | 0,55 |  | 0,623 |  | 0,073 |  |  |
| 5.2.9 | Проверка времени готовности БИОС. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |  |
|  | Время готовности (с) |  |  | 3,639 |  | 0 ÷ 5 |  |  |
| 5.2.10 | Проверка тока подрыва пиросредств. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Внутреннее сопротивление коммутатора на шине (Ом) |  |  | осн | рез | Допустимое значение (Ом) |  |  |
|  | К17 |  |  | 0,082 | 0,083 | 0÷7 |  |  |
|  | К18 |  |  | 0,082 | 0,081 | 0÷7 |  |  |
|  | К21 |  |  | 0,08 | 0,081 | 0÷7 |  |  |
|  | К22 |  |  | 0,082 | 0,082 | 0÷7 |  |  |
|  | К23 |  |  | 0,086 | 0,086 | 0÷7 |  |  |
|  | К24 |  |  | 0,084 | 0,084 | 0÷7 |  |  |
| 5.2.11 | Проверка длительности фронта нарастания напряжения на шинах 2-го типа |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |  |
|  | Фронт нарастания на К17 |  |  | 0,272 | 0,254 | < 5 мкс |  |  |
|  | Фронт нарастания на К18 |  |  | 0,245 | 0,242 | < 5 мкс |  |  |
|  | Фронт нарастания на К21 |  |  | 0,246 | 0,258 | < 5 мкс |  |  |
|  | Фронт нарастания на К22 |  |  | 0,267 | 0,285 | < 5 мкс |  |  |
|  | Фронт нарастания на К23 |  |  | 0,24 | 0,236 | < 5 мкс |  |  |
|  | Фронт нарастания на К24 |  |  | 0,246 | 0,258 | < 5 мкс |  |  |
| 5.2.12 | Проверка ограничения тока при коротком замыкании и проверка времени реакции БИОС на превышение заданного значения тока в цепи питания потребителя. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Максимальное значение ограничения тока при КЗ (А) |  |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |  |
|  |  |  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,742 |  | 10÷30 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,616 |  | 10÷30 |  |  |
|  | Время реакции на КЗ (мс) |  |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |  |
|  |  |  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,995 ... 7,46 |  | 1.5÷10 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,94 ... 8,415 |  | 1.5÷10 |  |  |
| 5.2.13 | Проверка работоспособности линий цифровых датчиков температуры |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.14 | Проверка работоспособности линий аналоговых датчиков температуры |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях аналоговых температурных датчиков | Цепь № |  | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |  |
|  |  | 10 |  | 1,824 |  | 0,5÷3 |  |  |
|  |  | 15 |  | 2,04 |  | 0,5÷3 |  |  |
|  | Показания аналоговых температурных датчиков (°C) | Основной комплект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | -118 |  | -121 ÷ -109 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | -63 |  | -70 ÷ -58 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | -11 |  | -19 ÷ -7 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | 38 |  | 32 ÷ 44 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | 88 |  | 83 ÷ 95 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | 140 |  | 134 ÷ 146 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | -118 |  | -121 ÷ -109 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | -63 |  | -70 ÷ -58 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | -13 |  | -19 ÷ -7 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | 40 |  | 32 ÷ 44 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | 90 |  | 83 ÷ 95 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | 138 |  | 134 ÷ 146 |  |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | -65 |  | -70 ÷ -58 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | -12 |  | -19 ÷ -7 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | 39 |  | 32 ÷ 44 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | 89 |  | 83 ÷ 95 |  |  |
|  |  | ТД 1 |  | 139 |  | 134 ÷ 146 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | -118 |  | -121 ÷ -109 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | -65 |  | -70 ÷ -58 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | -13 |  | -19 ÷ -7 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | 38 |  | 32 ÷ 44 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | 88 |  | 83 ÷ 95 |  |  |
|  |  | ТД 2 |  | 138 |  | 134 ÷ 146 |  |  |
| 5.2.15 | Проверка приема команд прямого управления от СЭС ОН1, ОН2. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях ОН1, ОН2 | Цепь № |  | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |  |
|  |  | 13 |  | 13,245 |  | 0,5÷20 |  |  |
|  |  | 28 |  | 13,755 |  | 0,5÷20 |  |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (включено) | Цепь № |  | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |  |
|  |  | 13 |  | 0,034 |  | -0,5÷1,2 |  |  |
|  |  | 28 |  | 0,034 |  | -0,5÷1,2 |  |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (выключено) | Цепь № |  | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |  |
|  |  | Основной комплект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 4,673 |  | 4÷6 |  |  |
|  |  | 28 |  | 4,678 |  | 4÷6 |  |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 4,656 |  | 4÷6 |  |  |
|  |  | 28 |  | 4,667 |  | 4÷6 |  |  |
| 5.2.16 | Проверка включения дополнительного комплекта электроники БИОС. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.17 | Проверка приема команд прямого управления на переключение комплектов электроники БИОС. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях переключения комплектов | Цепь № |  | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |  |
|  |  | 9 |  | 2,076 |  | -0,5÷20 |  |  |
|  |  | 27 |  | 2,057 |  | -0,5÷20 |  |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (включено) | Цепь № |  | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |  |
|  |  | 9 |  | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |  |
|  |  | 27 |  | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (выключено) | Цепь № |  | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |  |
|  |  | 9 |  | 4,616 |  | 4÷6 |  |  |
|  |  | 27 |  | 4,601 |  | 4÷6 |  |  |
| 5.2.18 | Проверка приема ИСС (импульсов секундной синхронизации) и режима выдачи 1С (секундной метки). |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |  |
|  | Длительность импульсов (мс) |  |  | 1,008 | 1,008 | 0,8÷1,2 |  |  |
|  | Амплитуда импульсов (В) |  |  | 2,185 | 2,187 | ≥ 2 |  |  |
| 5.2.19 | Проверка информационной линии CAN. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  |  |  |  | Измер. | Допуск |  |
|  | Основной комплект | Can 1 | Рецесивный (В) |  |  | 0,077 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) |  |  | 1,648 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) |  |  | 0,989 | 0,9÷1,1 |  |
|  |  | Can 2 | Рецесивный (В) |  |  | -0,003 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) |  |  | 1,645 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) |  |  | 0,967 | 0,9÷1,1 |  |
|  | Резервный комплект | Can 1 | Рецесивный (В) |  |  | 0,079 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) |  |  | 1,64 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) |  |  | 0,971 | 0,9÷1,1 |  |
|  |  | Can 1 | Рецесивный (В) |  |  | 0,085 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) |  |  | 1,645 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) |  |  | 0,967 | 0,9÷1,1 |  |
| 5.2.20 | Проверка последовательной информационной линии RS-485 |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.21 | Проверка функционирования БИОС при отключении периферийных МК. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.22 | Проверка FRAM-памяти БИОС. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.23 | Проверка загрузочного ПО БИОС. |  |  |  |  |  |  | Без замечаний |

БИОС зав. № 19040179

ПСИ. Испытания на вибропрочность.

| Испытательное оборудование: | Стенд электродинамический LDSV8-440НВТ 1220 зав. №1031625/1, дата следующей периодической аттестации 26 сентября 2019 г. |
| --- | --- |
| Оснастка: | 10 ГК.Ф1.15РМ002, оснастка б/н |
| Измерительное оборудование: | Усилитель цифровой измерительный LMS SCADAS III, зав. №0041102906, св-во о метр. пов. №1986/2018, действительно до 23.10.19 г. |
|  | Акселерометры: • 352С04, зав. №113573, св-во о метр. пов. № СП 1757454; • 352С04, зав. №113583, св-во о метр. пов. № СП 1757456. Св-ва о метр. пов. действ. до 05.09.2020 г. • 356B21, зав. №104484, св-во о метр. пов. № СП 2558569; • 356B21, зав. №102824, св-во о метр. пов. № СП 2229891; • 356B21, зав. №104493, св-во о метр. пов. № СП 2558567; • 356B21, зав. №104564, св-во о метр. пов. № СП 2558566. Св-ва о метр. пов. действ. до 03.02.2022 г. |
| Условия проведения испытаний |  |
| Температура воздуха, °С | 25 |
| Относительная влажность воздуха, % | 40 |
| Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |

| Дата | Направление действия нагрузки | Требуемые параметры нагружения | Реализованные параметры нагружения |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.08.19 | X | Широкополосная случайная вибрация. Диапазон частот: 20-2000 Гц Спектральная плотность ускорения в соответствии с табл. 3.3 Среднее квадратическое значение ускорения: 12,1-1,91+2,27 g Время действия: 300 с |  |
| 19.08.19 | Y | Широкополосная случайная вибрация. Диапазон частот: 20-2000 Гц Спектральная плотность ускорения в соответствии с табл. 3.3 Среднее квадратическое значение ускорения: 12,1-1,91+2,27 g Время действия: 300 с |  |
| 19.08.19 | Z | Широкополосная случайная вибрация. Диапазон частот: 20-2000 Гц Спектральная плотность ускорения в соответствии с табл. 3.3 Среднее квадратическое значение ускорения: 12,1-1,91+2,27 g Время действия: 300 с |  |

БИОС зав № 19040179

ПСИ. Термоциклирование, цикл 3, минус 17 °С

Сокращенная проверка работоспособности (U = 10 В).

| № | Проверка |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Проверка запуска БИОС при подаче напряжения питания. Проверка выдачи напряжения на некоммутируемые шины питания. Проверка получения команд прямого управления аппаратным резервом БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.3 | Проверка отсутствия несанкционированной выдачи питания на шины 3-го типа при снятии, подаче питания на БИОС, переключении ком-плектов, включении и отключении питания остальных потребителей. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.5 | Проверка тракта выдачи напряжения на шины питания потребителей. Проверка взаимовлияния (разобщенности) шин питания. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.7 | Проверка собственного потребления БИОС при отсутствии тока в цепях питания нагрузки. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Потребление БИОС в режиме, когда напряжение на шинах питания присутствует, при отключенной нагрузке |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,109 |  | < 3 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,108 |  | < 3 |  |
| 5.2.8 | Проверка потребления БИОС при включенной максимально допустимой нагрузке, предельно допустимого тока в цепи питания потребителя и максимально допустимого тока в цепи первичного питания и точности измерения тока на шинах питания. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Общее потребление БИОС |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,673 |  | 0÷7,5 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,672 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Потребление БИОС при максимальной нагрузке на каналы |  |  |  |  |  |
|  | Нагружаемые каналы |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  | 2,846 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К5-8 |  | 2,911 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К9-12 |  | 2,695 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К13-16 |  | 2,997 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К17-20 |  | 3,452 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К21-24 |  | 3,906 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  | 2,855 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К5-8 |  | 2,918 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К9-12 |  | 2,701 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К13-16 |  | 3,012 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К17-20 |  | 3,466 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К21-24 |  | 3,906 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при максимальной нагрузке на шине |  |  |  |  |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |
|  | К1 | 3,989 | 3,992 |  | 0,003 |  |
|  | К2 | 4,017 | 4,029 |  | 0,012 |  |
|  | К3 | 3,982 | 4,029 |  | 0,047 |  |
|  | К4 | 3,99 | 4,065 |  | 0,075 |  |
|  | К5 | 3,991 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К6 | 3,991 | 4,029 |  | 0,038 |  |
|  | К7 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К8 | 3,991 | 4,029 |  | 0,038 |  |
|  | К9 | 3,993 | 4,029 |  | 0,036 |  |
|  | К10 | 3,992 | 3,992 |  | 0 |  |
|  | К11 | 3,993 | 4,065 |  | 0,072 |  |
|  | К12 | 3,992 | 3,992 |  | 0 |  |
|  | К13 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К14 | 3,986 | 4,029 |  | 0,043 |  |
|  | К15 | 3,988 | 4,029 |  | 0,041 |  |
|  | К16 | 3,985 | 4,065 |  | 0,08 |  |
|  | К17 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К18 | 3,986 | 3,992 |  | 0,006 |  |
|  | К19 | 3,978 | 4,029 |  | 0,051 |  |
|  | К20 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К21 | 4,01 | 3,992 |  | 0,018 |  |
|  | К22 | 3,986 | 4,065 |  | 0,079 |  |
|  | К23 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К24 | 3,977 | 4,029 |  | 0,052 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |
|  | К1 | 3,99 | 4,065 |  | 0,075 |  |
|  | К2 | 4,012 | 4,029 |  | 0,017 |  |
|  | К3 | 3,981 | 4,029 |  | 0,048 |  |
|  | К4 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К5 | 3,993 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К6 | 3,992 | 3,955 |  | 0,037 |  |
|  | К7 | 3,985 | 3,992 |  | 0,007 |  |
|  | К8 | 3,992 | 4,065 |  | 0,073 |  |
|  | К9 | 3,991 | 4,029 |  | 0,038 |  |
|  | К10 | 3,992 | 4,102 |  | 0,11 |  |
|  | К11 | 3,994 | 4,029 |  | 0,035 |  |
|  | К12 | 3,991 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К13 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К14 | 3,986 | 4,065 |  | 0,079 |  |
|  | К15 | 3,987 | 4,029 |  | 0,042 |  |
|  | К16 | 3,986 | 4,029 |  | 0,043 |  |
|  | К17 | 3,984 | 4,029 |  | 0,045 |  |
|  | К18 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К19 | 3,978 | 4,065 |  | 0,087 |  |
|  | К20 | 3,984 | 4,029 |  | 0,045 |  |
|  | К21 | 4,01 | 4,029 |  | 0,019 |  |
|  | К22 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К23 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К24 | 3,979 | 4,029 |  | 0,05 |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при равномерно распределенной по каналам допустимой нагрузке |  |  |  |  |  |
|  | Канал № | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 200 мА) |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,552 | 0,659 |  | 0,107 |  |
|  | К2 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К3 | 0,551 | 0,659 |  | 0,108 |  |
|  | К4 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К5 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К6 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К7 | 0,55 | 0,623 |  | 0,073 |  |
|  | К8 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К9 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К10 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К11 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К12 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К13 | 0,553 | 0,659 |  | 0,106 |  |
|  | К14 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К15 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К16 | 0,553 | 0,659 |  | 0,106 |  |
|  | К17 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К18 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К19 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К20 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К21 | 0,557 | 0,623 |  | 0,066 |  |
|  | К22 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К23 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К24 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,552 | 0,659 |  | 0,107 |  |
|  | К2 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К3 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К4 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К5 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К6 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К7 | 0,55 | 0,623 |  | 0,073 |  |
|  | К8 | 0,552 | 0,659 |  | 0,107 |  |
|  | К9 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К10 | 0,553 | 0,659 |  | 0,106 |  |
|  | К11 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К12 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К13 | 0,553 | 0,659 |  | 0,106 |  |
|  | К14 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К15 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К16 | 0,553 | 0,659 |  | 0,106 |  |
|  | К17 | 0,552 | 0,659 |  | 0,107 |  |
|  | К18 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К19 | 0,552 | 0,659 |  | 0,107 |  |
|  | К20 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К21 | 0,557 | 0,623 |  | 0,066 |  |
|  | К22 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К23 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К24 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
| 5.2.9 | Проверка времени готовности БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  | Время готовности (с) |  | 2,074 |  | 0 ÷ 5 |  |
| 5.2.11 | Проверка длительности фронта нарастания напряжения на шинах 2-го типа |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |
|  | Фронт нарастания на К17 |  | 0,356 | 0,338 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К18 |  | 0,322 | 0,328 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К21 |  | 0,317 | 0,342 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К22 |  | 0,344 | 0,376 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К23 |  | 0,319 | 0,308 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К24 |  | 0,328 | 0,332 | < 5 мкс |  |
| 5.2.12 | Проверка ограничения тока при коротком замыкании и проверка времени реакции БИОС на превышение заданного значения тока в цепи питания потребителя. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Максимальное значение ограничения тока при КЗ (А) |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 20,426 |  | 10÷30 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 20,139 |  | 10÷30 |  |
|  | Время реакции на КЗ (мс) |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 3,89 ... 8,305 |  | 1.5÷10 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 4,285 ... 8,25 |  | 1.5÷10 |  |
| 5.2.13 | Проверка работоспособности линий цифровых датчиков температуры |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.14 | Проверка работоспособности линий аналоговых датчиков температуры |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях аналоговых температурных датчиков | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 10 | 1,858 |  | 0,5÷3 |  |
|  |  | 15 | 2,037 |  | 0,5÷3 |  |
|  | Показания аналоговых температурных датчиков (°C) | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 1 | -67 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 1 | -14 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 1 | 36 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 1 | 87 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 1 | 137 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | ТД 2 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 2 | -67 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 2 | -14 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 2 | 39 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 2 | 89 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 2 | 139 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 | -121 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 1 | -68 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 1 | -15 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 1 | 37 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 1 | 90 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 1 | 138 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | ТД 2 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 2 | -67 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 2 | -14 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 2 | 39 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 2 | 89 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 2 | 139 |  | 134 ÷ 146 |  |
| 5.2.15 | Проверка приема команд прямого управления от СЭС ОН1, ОН2. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях ОН1, ОН2 | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 13 | 13,552 |  | 0,5÷20 |  |
|  |  | 28 | 12,399 |  | 0,5÷20 |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (включено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 13 | 0,032 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  |  | 28 | 0,032 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (выключено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 4,543 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 28 | 4,542 |  | 4÷6 |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 4,521 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 28 | 4,526 |  | 4÷6 |  |
| 5.2.16 | Проверка включения дополнительного комплекта электроники БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.17 | Проверка приема команд прямого управления на переключение комплектов электроники БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях переключения комплектов | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 9 | 2,052 |  | -0,5÷20 |  |
|  |  | 27 | 2,033 |  | -0,5÷20 |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (включено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 9 | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  |  | 27 | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (выключено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 9 | 4,571 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 27 | 4,559 |  | 4÷6 |  |
| 5.2.18 | Проверка приема ИСС (импульсов секундной синхронизации) и режима выдачи 1С (секундной метки). |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |
|  | Длительность импульсов (мс) |  | 1,009 | 1,01 | 0,8÷1,2 |  |
|  | Амплитуда импульсов (В) |  | 2,125 | 2,136 | ≥ 2 |  |
| 5.2.20 | Проверка последовательной информационной линии RS-485 |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.21 | Проверка функционирования БИОС при отключении периферийных МК. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.22 | Проверка FRAM-памяти БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.23 | Проверка загрузочного ПО БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |

БИОС зав № 19040179

ПСИ. Термоциклирование, цикл 3, +52 °С

Сокращенная проверка работоспособности (U = 18 В)

| № | Проверка |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Проверка запуска БИОС при подаче напряжения питания. Проверка выдачи напряжения на некоммутируемые шины питания. Проверка получения команд прямого управления аппаратным резервом БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.3 | Проверка отсутствия несанкционированной выдачи питания на шины 3-го типа при снятии, подаче питания на БИОС, переключении комплектов, включении и отключении питания остальных потребителей. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.5 | Проверка тракта выдачи напряжения на шины питания потребителей. Проверка взаимовлияния (разобщенности) шин питания. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.7 | Проверка собственного потребления БИОС при отсутствии тока в цепях питания нагрузки. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Потребление БИОС в режиме, когда напряжение на шинах питания присутствует, при отключенной нагрузке |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,697 |  | < 3 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,665 |  | < 3 |  |
| 5.2.8 | Проверка потребления БИОС при включенной максимально допустимой нагрузке, предельно допустимого тока в цепи питания потребителя и максимально допустимого тока в цепи первичного питания и точности измерения тока на шинах питания. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Общее потребление БИОС |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 2,352 |  | 0÷7,5 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 2,320 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Потребление БИОС при максимальной нагрузке на каналы |  |  |  |  |  |
|  | Нагружаемые каналы |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  | 3,096 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К5-8 |  | 3,186 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К9-12 |  | 2,932 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К13-16 |  | 3,291 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К17-20 |  | 3,784 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К21-24 |  | 4,254 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  | 3,11 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К5-8 |  | 3,19 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К9-12 |  | 2,939 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К13-16 |  | 3,309 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К17-20 |  | 3,8 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К21-24 |  | 4,263 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при максимальной нагрузке на шине |  |  |  |  |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |
|  | К1 | 3,989 | 3,955 |  | 0,034 |  |
|  | К2 | 4,016 | 3,992 |  | 0,024 |  |
|  | К3 | 3,982 | 4,029 |  | 0,047 |  |
|  | К4 | 3,991 | 4,029 |  | 0,038 |  |
|  | К5 | 3,993 | 3,955 |  | 0,038 |  |
|  | К6 | 3,993 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К7 | 3,985 | 3,955 |  | 0,03 |  |
|  | К8 | 3,993 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К9 | 3,992 | 3,992 |  | 0 |  |
|  | К10 | 3,991 | 3,955 |  | 0,036 |  |
|  | К11 | 3,996 | 4,029 |  | 0,033 |  |
|  | К12 | 3,993 | 3,955 |  | 0,038 |  |
|  | К13 | 3,99 | 4,029 |  | 0,039 |  |
|  | К14 | 3,993 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К15 | 3,994 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К16 | 3,993 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К17 | 3,991 | 3,955 |  | 0,036 |  |
|  | К18 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К19 | 3,981 | 3,992 |  | 0,011 |  |
|  | К20 | 3,992 | 4,029 |  | 0,037 |  |
|  | К21 | 4,016 | 3,992 |  | 0,024 |  |
|  | К22 | 3,991 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К23 | 3,99 | 4,029 |  | 0,039 |  |
|  | К24 | 3,983 | 3,992 |  | 0,009 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |
|  | К1 | 3,99 | 4,029 |  | 0,039 |  |
|  | К2 | 4,021 | 3,955 |  | 0,066 |  |
|  | К3 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К4 | 3,989 | 3,955 |  | 0,034 |  |
|  | К5 | 3,993 | 3,955 |  | 0,038 |  |
|  | К6 | 3,991 | 3,955 |  | 0,036 |  |
|  | К7 | 3,982 | 3,955 |  | 0,027 |  |
|  | К8 | 3,993 | 4,065 |  | 0,072 |  |
|  | К9 | 3,994 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К10 | 3,992 | 4,065 |  | 0,073 |  |
|  | К11 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К12 | 3,99 | 3,955 |  | 0,035 |  |
|  | К13 | 3,991 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К14 | 3,991 | 4,029 |  | 0,038 |  |
|  | К15 | 3,995 | 3,992 |  | 0,003 |  |
|  | К16 | 3,992 | 3,992 |  | 0 |  |
|  | К17 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К18 | 3,993 | 3,955 |  | 0,038 |  |
|  | К19 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К20 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К21 | 4,017 | 3,992 |  | 0,025 |  |
|  | К22 | 3,991 | 4,029 |  | 0,038 |  |
|  | К23 | 3,989 | 3,992 |  | 0,003 |  |
|  | К24 | 3,984 | 4,029 |  | 0,045 |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при равномерно распределенной по каналам допустимой нагрузке |  |  |  |  |  |
|  | Канал № | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 200 мА) |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К2 | 0,558 | 0,623 |  | 0,065 |  |
|  | К3 | 0,554 | 0,659 |  | 0,105 |  |
|  | К4 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К5 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К6 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К7 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К8 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К9 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К10 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К11 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К12 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К13 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К14 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К15 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К16 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К17 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К18 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К19 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К20 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К21 | 0,559 | 0,623 |  | 0,064 |  |
|  | К22 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К23 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К24 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,554 | 0,659 |  | 0,105 |  |
|  | К2 | 0,558 | 0,623 |  | 0,065 |  |
|  | К3 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К4 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К5 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К6 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К7 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К8 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К9 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К10 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К11 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К12 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К13 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К14 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К15 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К16 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К17 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К18 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К19 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К20 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К21 | 0,559 | 0,623 |  | 0,064 |  |
|  | К22 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К23 | 0,554 | 0,623 |  | 0,069 |  |
|  | К24 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
| 5.2.9 | Проверка времени готовности БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  | Время готовности (с) |  | 3,586 |  | 0 ÷ 5 |  |
| 5.2.11 | Проверка длительности фронта нарастания напряжения на шинах 2-го типа |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |
|  | Фронт нарастания на К17 |  | 0,228 | 0,213 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К18 |  | 0,209 | 0,209 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К21 |  | 0,202 | 0,214 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К22 |  | 0,228 | 0,248 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К23 |  | 0,193 | 0,193 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К24 |  | 0,202 | 0,201 | < 5 мкс |  |
| 5.2.12 | Проверка ограничения тока при коротком замыкании и проверка времени реакции БИОС на превышение заданного значения тока в цепи питания потребителя. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Максимальное значение ограничения тока при КЗ (А) |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 20,259 |  | 10÷30 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 20,248 |  | 10÷30 |  |
|  | Время реакции на КЗ (мс) |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 3,95 ... 6,965 |  | 1.5÷10 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 3,845 ... 6,675 |  | 1.5÷10 |  |
| 5.2.13 | Проверка работоспособности линий цифровых датчиков температуры |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.14 | Проверка работоспособности линий аналоговых датчиков температуры |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях аналоговых температурных датчиков | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 10 | 1,744 |  | 0,5÷3 |  |
|  |  | 15 | 2,039 |  | 0,5÷3 |  |
|  | Показания аналоговых температурных датчиков (°C) | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 1 | -67 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 1 | -14 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 1 | 36 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 1 | 89 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 1 | 137 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | ТД 2 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 2 | -67 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 2 | -14 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 2 | 36 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 2 | 89 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 2 | 137 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 | -121 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 1 | -68 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 1 | -15 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 1 | 37 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 1 | 88 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 1 | 138 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | ТД 2 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 2 | -67 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 2 | -14 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 2 | 36 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 2 | 87 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 2 | 137 |  | 134 ÷ 146 |  |
| 5.2.15 | Проверка приема команд прямого управления от СЭС ОН1, ОН2. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях ОН1, ОН2 | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 13 | 13,182 |  | 0,5÷20 |  |
|  |  | 28 | 13,625 |  | 0,5÷20 |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (включено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 13 | 0,034 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  |  | 28 | 0,035 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (выключено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 4,736 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 28 | 4,733 |  | 4÷6 |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 4,72 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 28 | 4,716 |  | 4÷6 |  |
| 5.2.16 | Проверка включения дополнительного комплекта электроники БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.17 | Проверка приема команд прямого управления на переключение комплектов электроники БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях переключения комплектов | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 9 | 2,089 |  | -0,5÷20 |  |
|  |  | 27 | 2,069 |  | -0,5÷20 |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (включено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 9 | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  |  | 27 | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (выключено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 9 | 4,633 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 27 | 4,618 |  | 4÷6 |  |
| 5.2.18 | Проверка приема ИСС (импульсов секундной синхронизации) и режима выдачи 1С (секундной метки). |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | 0 |  | осн | рез | Допустимое значение |  |
|  | Длительность импульсов (мс) |  | 1,01 | 1,01 | 0,8÷1,2 |  |
|  | Амплитуда импульсов (В) |  | 2,212 | 2,207 | ≥ 2 |  |
| 5.2.20 | Проверка последовательной информационной линии RS-485 |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.21 | Проверка функционирования БИОС при отключении периферийных МК. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.22 | Проверка FRAM-памяти БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.23 | Проверка загрузочного ПО БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |

.

БИОС зав. № 19040179

Проверка работоспособности после окончания ПСИ

(U = 14 В).

| № | Проверка |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Проверка запуска БИОС при подаче напряжения питания. Проверка выдачи напряжения на некоммутируемые шины питания. Проверка получения команд прямого управления аппаратным резервом БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.2 | Проверка работоспособности БИОС при плавном изменении напряжения питания в первичной цепи. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  | Порог отключения первой шины |  | 7 |  | 0 ÷ 10 |  |
|  | Порог отключения телеметрии |  | 2 |  | 0 ÷ 10 |  |
|  | Порог включения телеметрии |  | 3,500 |  | 0 ÷ 10 |  |
| 5.2.3 | Проверка отсутствия несанкционированной выдачи питания на шины 3-го типа при снятии, подаче питания на БИОС, переключении ком-плектов, включении и отключении питания остальных потребителей. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.4 | Проверка резервированной информационной линии связи (ИЛС) CAN. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.5 | Проверка тракта выдачи напряжения на шины питания потребителей. Проверка взаимовлияния (разобщенности) шин питания. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.6 | Проверка тока обтекания пиросредств. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Максимальный ток обтекания ПС |  | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  |  | 0,148 |  | 0÷4 |  |
| 5.2.7 | Проверка собственного потребления БИОС при отсутствии тока в цепях питания нагрузки. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Потребление БИОС в режиме, когда напряжение на шинах питания присутствует, при отключенной нагрузке |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,789 |  | < 3 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 1,698 |  | < 3 |  |
| 5.2.8 | Проверка потребления БИОС при включенной максимально допустимой нагрузке, предельно допустимого тока в цепи питания потребителя и максимально допустимого тока в цепи первичного питания и точности измерения тока на шинах питания. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Общее потребление БИОС |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 2,406 |  | 0÷7,5 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 2,316 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Потребление БИОС при максимальной нагрузке на каналы |  |  |  |  |  |
|  | Нагружаемые каналы |  | Измерено (Вт) |  | Допустимое значение (Вт) |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  | 3,006 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К5-8 |  | 3,085 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К9-12 |  | 2,845 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К13-16 |  | 3,175 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К17-20 |  | 3,638 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К21-24 |  | 4,083 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1-4 |  | 3,017 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К5-8 |  | 3,09 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К9-12 |  | 2,852 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К13-16 |  | 3,193 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К17-20 |  | 3,652 |  | 0÷7,5 |  |
|  | К21-24 |  | 4,087 |  | 0÷7,5 |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при максимальной нагрузке на шине |  |  |  |  |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |
|  | К1 | 3,988 | 3,992 |  | 0,004 |  |
|  | К2 | 4,016 | 3,992 |  | 0,024 |  |
|  | К3 | 3,983 | 4,029 |  | 0,046 |  |
|  | К4 | 3,988 | 4,029 |  | 0,041 |  |
|  | К5 | 3,992 | 3,992 |  | 0 |  |
|  | К6 | 3,991 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К7 | 3,982 | 3,955 |  | 0,027 |  |
|  | К8 | 3,992 | 3,992 |  | 0 |  |
|  | К9 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К10 | 3,992 | 3,955 |  | 0,037 |  |
|  | К11 | 3,995 | 4,029 |  | 0,034 |  |
|  | К12 | 3,992 | 3,955 |  | 0,037 |  |
|  | К13 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К14 | 3,986 | 3,992 |  | 0,006 |  |
|  | К15 | 3,988 | 3,992 |  | 0,004 |  |
|  | К16 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К17 | 3,985 | 3,955 |  | 0,03 |  |
|  | К18 | 3,986 | 3,992 |  | 0,006 |  |
|  | К19 | 3,976 | 3,992 |  | 0,016 |  |
|  | К20 | 3,984 | 4,029 |  | 0,045 |  |
|  | К21 | 4,009 | 3,955 |  | 0,054 |  |
|  | К22 | 3,986 | 3,992 |  | 0,006 |  |
|  | К23 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К24 | 3,977 | 3,992 |  | 0,015 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | Канал | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 0,2 А) |  |
|  | К1 | 3,99 | 4,029 |  | 0,039 |  |
|  | К2 | 4,017 | 3,992 |  | 0,025 |  |
|  | К3 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К4 | 3,989 | 3,955 |  | 0,034 |  |
|  | К5 | 3,992 | 3,955 |  | 0,037 |  |
|  | К6 | 3,99 | 3,955 |  | 0,035 |  |
|  | К7 | 3,983 | 3,992 |  | 0,009 |  |
|  | К8 | 3,992 | 4,065 |  | 0,073 |  |
|  | К9 | 3,99 | 3,992 |  | 0,002 |  |
|  | К10 | 3,992 | 4,065 |  | 0,073 |  |
|  | К11 | 3,993 | 3,992 |  | 0,001 |  |
|  | К12 | 3,992 | 3,955 |  | 0,037 |  |
|  | К13 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К14 | 3,985 | 4,029 |  | 0,044 |  |
|  | К15 | 3,989 | 3,992 |  | 0,003 |  |
|  | К16 | 3,985 | 3,992 |  | 0,007 |  |
|  | К17 | 3,985 | 3,992 |  | 0,007 |  |
|  | К18 | 3,986 | 3,992 |  | 0,006 |  |
|  | К19 | 3,976 | 4,029 |  | 0,053 |  |
|  | К20 | 3,984 | 3,992 |  | 0,008 |  |
|  | К21 | 4,009 | 3,992 |  | 0,017 |  |
|  | К22 | 3,985 | 3,992 |  | 0,007 |  |
|  | К23 | 3,982 | 3,992 |  | 0,01 |  |
|  | К24 | 3,978 | 4,029 |  | 0,051 |  |
|  | Точность измерения тока на шинах питания при равномерно распределенной по каналам допустимой нагрузке |  |  |  |  |  |
|  | Канал № | Измеренный ток (А) | Ток по Телеметрии (А) |  | Разница (не более 200 мА) |  |
|  | Основной комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К2 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К3 | 0,551 | 0,659 |  | 0,108 |  |
|  | К4 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К5 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К6 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К7 | 0,55 | 0,623 |  | 0,073 |  |
|  | К8 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К9 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К10 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К11 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К12 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К13 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К14 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К15 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К16 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К17 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К18 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К19 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К20 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К21 | 0,557 | 0,623 |  | 0,066 |  |
|  | К22 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К23 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К24 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | Резервный комплект |  |  |  |  |  |
|  | К1 | 0,552 | 0,659 |  | 0,107 |  |
|  | К2 | 0,555 | 0,623 |  | 0,068 |  |
|  | К3 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К4 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К5 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К6 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К7 | 0,55 | 0,623 |  | 0,073 |  |
|  | К8 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К9 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К10 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К11 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К12 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К13 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К14 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К15 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К16 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К17 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К18 | 0,553 | 0,623 |  | 0,07 |  |
|  | К19 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К20 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К21 | 0,557 | 0,623 |  | 0,066 |  |
|  | К22 | 0,552 | 0,623 |  | 0,071 |  |
|  | К23 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
|  | К24 | 0,551 | 0,623 |  | 0,072 |  |
| 5.2.9 | Проверка времени готовности БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  | Время готовности (с) |  | 3,652 |  | 0 ÷ 5 |  |
| 5.2.10 | Проверка тока подрыва пиросредств. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Внутреннее сопротивление коммутатора на шине (Ом) |  | осн | рез | Допустимое значение (Ом) |  |
|  | К17 |  | 0,082 | 0,082 | 0÷7 |  |
|  | К18 |  | 0,081 | 0,081 | 0÷7 |  |
|  | К21 |  | 0,08 | 0,081 | 0÷7 |  |
|  | К22 |  | 0,082 | 0,082 | 0÷7 |  |
|  | К23 |  | 0,086 | 0,086 | 0÷7 |  |
|  | К24 |  | 0,084 | 0,084 | 0÷7 |  |
| 5.2.11 | Проверка длительности фронта нарастания напряжения на шинах 2-го типа |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |
|  | Фронт нарастания на К17 |  | 0,261 | 0,247 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К18 |  | 0,242 | 0,245 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К21 |  | 0,239 | 0,256 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К22 |  | 0,26 | 0,286 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К23 |  | 0,237 | 0,233 | < 5 мкс |  |
|  | Фронт нарастания на К24 |  | 0,251 | 0,251 | < 5 мкс |  |
| 5.2.12 | Проверка ограничения тока при коротком замыкании и проверка времени реакции БИОС на превышение заданного значения тока в цепи питания потребителя. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Максимальное значение ограничения тока при КЗ (А) |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 19,904 |  | 10÷30 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 19,772 |  | 10÷30 |  |
|  | Время реакции на КЗ (мс) |  | Измерено |  | Допустимое значение |  |
|  |  |  | Основной комплект |  |  |  |
|  |  |  | 4,29 ... 8,095 |  | 1.5÷10 |  |
|  |  |  | Резервный комплект |  |  |  |
|  |  |  | 3,865 ... 7,685 |  | 1.5÷10 |  |
| 5.2.13 | Проверка работоспособности линий цифровых датчиков температуры |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.14 | Проверка работоспособности линий аналоговых датчиков температуры |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях аналоговых температурных датчиков | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 10 | 1,688 |  | 0,5÷3 |  |
|  |  | 15 | 2,039 |  | 0,5÷3 |  |
|  | Показания аналоговых температурных датчиков (°C) | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 | -118 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 1 | -63 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 1 | -13 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 1 | 38 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 1 | 90 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 1 | 138 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | ТД 2 | -118 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 2 | -63 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 2 | -11 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 2 | 40 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 2 | 90 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 2 | 140 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  | ТД 1 | -119 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 1 | -65 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 1 | -12 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 1 | 39 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 1 | 89 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 1 | 139 |  | 134 ÷ 146 |  |
|  |  | ТД 2 | -121 |  | -121 ÷ -109 |  |
|  |  | ТД 2 | -69 |  | -70 ÷ -58 |  |
|  |  | ТД 2 | -16 |  | -19 ÷ -7 |  |
|  |  | ТД 2 | 34 |  | 32 ÷ 44 |  |
|  |  | ТД 2 | 84 |  | 83 ÷ 95 |  |
|  |  | ТД 2 | 134 |  | 134 ÷ 146 |  |
| 5.2.15 | Проверка приема команд прямого управления от СЭС ОН1, ОН2. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях ОН1, ОН2 | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 13 | 12,763 |  | 0,5÷20 |  |
|  |  | 28 | 13,812 |  | 0,5÷20 |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (включено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 13 | 0,034 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  |  | 28 | 0,034 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  | Напряжение в цепях ОН1, ОН2 (выключено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | Основной комплект |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 4,673 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 28 | 4,673 |  | 4÷6 |  |
|  |  | Резервный комплект |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 4,661 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 28 | 4,665 |  | 4÷6 |  |
| 5.2.16 | Проверка включения дополнительного комплекта электроники БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.17 | Проверка приема команд прямого управления на переключение комплектов электроники БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  | Ток в цепях переключения комплектов | Цепь № | Измерено (мА) |  | Допустимое значение (мА) |  |
|  |  | 9 | 2,065 |  | -0,5÷20 |  |
|  |  | 27 | 2,046 |  | -0,5÷20 |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (включено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 9 | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  |  | 27 | 0,002 |  | -0,5÷1,2 |  |
|  | Напряжение в цепях переключения комплектов (выключено) | Цепь № | Измерено (В) |  | Допустимое значение (В) |  |
|  |  | 9 | 4,616 |  | 4÷6 |  |
|  |  | 27 | 4,602 |  | 4÷6 |  |
| 5.2.18 | Проверка приема ИСС (импульсов секундной синхронизации) и режима выдачи 1С (секундной метки). |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  | осн | рез | Допустимое значение |  |
|  | Длительность импульсов (мс) |  | 1,01 | 1,008 | 0,8÷1,2 |  |
|  | Амплитуда импульсов (В) |  | 2,171 | 2,171 | ≥ 2 |  |

| № | Проверка |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.19 | Проверка информационной линии CAN. |  |  |  |  | Без замечаний |
|  |  |  |  | Измер. | Допуск |  |
|  | Основной комплект | Can 1 | Рецесивный (В) | 0,077 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) | 1,72 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) | 0,961 | 0,9÷1,1 |  |
|  |  | Can 2 | Рецесивный (В) | 0,085 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) | 1,645 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) | 0,953 | 0,9÷1,1 |  |
|  | Резервный комплект | Can 1 | Рецесивный (В) | 0,077 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) | 1,638 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) | 0,965 | 0,9÷1,1 |  |
|  |  | Can 1 | Рецесивный (В) | 0,085 | -1÷0,5 |  |
|  |  |  | Доминантный (В) | 1,645 | 0,9÷5 |  |
|  |  |  | Длительность (мс) | 0,974 | 0,9÷1,1 |  |
| 5.2.20 | Проверка последовательной информационной линии RS-485 |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.21 | Проверка функционирования БИОС при отключении периферийных МК. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.22 | Проверка FRAM-памяти БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |
| 5.2.23 | Проверка загрузочного ПО БИОС. |  |  |  |  | Без замечаний |